Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки

Оглавление

1.	Общее описание ПО	3

1.1.	Обмен данными между экранами стеллажа и экранами ячейки	3

1.2.	Организация обмена данными в системе	5

2.	Список используемых библиотек и компонентов	7

3.	Описание интерфейса и характеристик TakeYoursCell	8

3.1.	Виды интерфейса TakeYoursCell	8

3.2.	Основные отличия и особенности интерфейса ячеек	10

3.3.	Способы подтверждения товаров на ячейке TakeYoursCell	11

- Общее описание ПО

TakeYoursCell – представляет собой экран ячейки, для отображения актуальной информации и быстрой визуальной идентификации состояния сборки в процессе, с возможностью сборки по нажатию и световой индикацией.
ПО является частью программно-аппаратного комплекса TakeYoursCell и интегрируется с сервером TakeYours Picking через экран стеллажа (TakeYoursRack).

  - Обмен данными между экранами стеллажа и экранами ячейки

Скрипт `rs2ws` выполняет роль интеграционного слоя между **WS** и **RS** и отвечает за передачу информации о состоянии заказов с WebSocket к ячейкам стеллажа.

Визуальная схема обмена между экранами ячейки TakeYoursCell и стеллажа 
(Рисунок 1)

Структурная смеха коммутации экранов управления, шин сборки
(Рисунок 2)

  - Организация обмена данными в системе

Система использует комбинацию протоколов для обеспечения связи между оборудованием на стеллаже, ячейками и backend-сервером:

- Windows – операционная система;

- RS485 — для локального обмена данными между скриптом на стеллаже и ячейками;

- WebSocket (WS) — для двусторонней связи скрипта с backend-сервером;

- HTTP — для отправки данных из скрипта в backend-систему.

Архитектура обмена:

[Ячейки] ↔RS485 ↔ [Скрипт на стеллаже] ↔ WebSocket/HTTP ↔ [Backend-сервер].

Назначение протоколов:

1. RS485 (стеллаж ↔ ячейки)

- Организация проводной последовательной связи.

- Обмен данными с устройствами на физическом уровне.

- Обеспечение стабильной связи в условиях электромагнитных помех.

2. WebSocket (скрипт ↔ бэкенд)

- Поддержание постоянного соединения с backend-сервером.

- Реализация двусторонней связи в реальном времени.

- Мгновенная передача команд и статусов.

3. HTTP (скрипт ↔ бэкенд)

- Отправка данных и статистики на backend-сервер.

- Выполнение запросов к API backend-системы.

- Резервный канал связи при недоступности WebSocket.

Поток данных

- Данные от ячеек поступают по RS485 к скрипту на стеллаже.

- Скрипт обрабатывает данные и маршрутизирует их:

  - Команды управления → преобразуются в RS485-формат.

  - Данные отправляются на backend через WebSocket/HTTP.

- Backend-сервер обрабатывает данные и отправляет ответные команды.

Особенности реализации:

- Скрипт на стеллаже работает как шлюз между разными протоколами.

- Обеспечивается преобразование форматов данных между протоколами.

- Реализованы механизмы повторной отправки при ошибках связи.

- Поддерживается очередь сообщений для обеспечения надежности.

- Список используемых библиотек и компонентов

| Библиотека/компонент | Источник | Правообладатель | Страна | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LVGL ^8.3.2 | platformio.ini → lib_deps | LVGL Kft / сообщество LVGL | Венгрия | MIT |
| LovyanGFX ^0.4.18 | platformio.ini → lib_deps | lovyan03 | Япония | FreeBSD 2-clause |
| SPI | platformio.ini → lib_deps | Arduino / Espressif (через core) | США / Китай | LGPL 2.1 |
| ESP-IDF (транзитивно) | espressif32 platform | Espressif Systems | Китай | Apache 2.0 |
| FreeRTOS (транзитивно) | ESP-IDF / Arduino core | Amazon / сообщество | США | MIT (modified) |
| LittleFS (транзитивно) | platformio.ini → board_build.filesystem = littlefs | Espressif / сообщество | Китай / США | MIT / BSD |
| NVS / nvs_flash (транзитивно) | src/storage/persistent_state.cpp | Espressif Systems | Китай | Apache 2.0 |
| zlib 1.2.11 | src/lib/zlib/ | Jean-loup Gailly, Mark Adler | США / Франция | zlib License |
| PNGdec | src/lib/png/ | BitBank Software, Inc. | США | Apache 2.0 |
| qrcode (Richard Moore) | src/lib/qrcode/ | Richard Moore | США | MIT |
| Montserrat (16 файлов шрифтов) | src/ui/fonts/Monserrat_*, montserrat_48.c | Google / The Montserrat Project | США / Аргентина | SIL OFL 1.1 |

- Описание интерфейса и характеристик TakeYoursCell

  - Виды интерфейса TakeYoursCell

Интерфейс экрана ячеек представлен в трех видах:

- Горизонтальная

- Вертикальная

- Облегченная

Все три варианта служат одной задаче: подтверждению товара в процессе сборки заказа. Подтверждение выполняется при нажатии на экран или на соответствующую кнопку.

Интерфейс горизонтальной ячейки

Интерфейс облегченной ячейки

Интерфейс вертикальной ячейки

  - Основные отличия и особенности интерфейса ячеек

- Вертикальная – в данном виде ячейки, как правило, выводится:

- изображение товара, который закреплён за данной ячейкой;

- Буква М – отображает номер маршрута;

- Буква К – отображает номер клиента;

- Наименование товара, который закреплён за данной ячейкой;

- Первая цифра (синяя) – количество лотков, необходимое для сборки товара;

- Вторая цифра (розовая) – количество штук, необходимое для сборки товара;

- Цифра между лотками и штука (пример 8, на изображении) – цифра, которая отображает кратность лотка (какое количество штук вмещается в один лоток)

- На интерфейсе имеется две кнопки «собрал» (зеленая) и «нет» (красная) – при помощи них происходит подтверждения товара.

- Горизонтальная - в данном виде ячейки, как правило, выводится:

- изображение товара, который закреплён за данной ячейкой;

- Буква М – отображает номер маршрута;

- Буква П – отображает порядок (очередь заказа в сборке;

- Наименование товара, который закреплён за данной ячейкой;

- Первая цифра (синяя) – количество лотков, необходимое для сборки товара;

- Вторая цифра (розовая) – количество штук, необходимое для сборки товара;

- Цифра между лотками и штука– цифра, которая отображает кратность лотка (какое количество штук вмещается в один лоток)

- На интерфейсе имеется две кнопки «собрал» (зеленая) и «нет» (красная) – при помощи них происходит подтверждения товара.

- Облегченная – данный тип интерфейса считается менее информативным, на нем отображается только:

- Наименование товара для сборки

- Первая цифра (синяя) – количество лотков для сборки

- Вторая цифра (розовая) – количество штук для сборки

  - Способы подтверждения товаров на ячейке TakeYoursCell

Для подтверждения товара в процессе сборки можно использовать два варианта: подтверждать товар кнопками или при помощи тач-скрина на экране ячейки.

Возле каждой ячейки находятся две кнопки: зеленая и красная.

- Зеленая – товар собран, создается запись в журнале сборки о собранной продукции.

- Красная – товар не собран, создается запись в журнале сборки о несобранном товаре.

Такие же функции выполняют кнопки на экране ячейки («нет» и «собрал»)

После подтверждения товара на ячейки (собран он или нет) – ячейка переходит в состояние покоя и ожидает следующего заказа с товаром.